珠海市住房和城乡建设局

关于对建筑起重机械执法抽检情况的通报

横琴新区建设环保局、各区（功能区）建设行政主管部门，市建设工程安全事务中心，各建设、施工、监理企业：

7月13日至16日，我局委托广州特种机电设备检测研究院对全市在建项目建筑起重机械开展了执法抽检。现将相关情况通报如下：

- 基本情况

本次执法抽检按照全覆盖、随机抽取的原则，共抽检市内在用建筑起重机械16台，合格11台，整体合格率69%；其中塔吊8台，合格4台，合格率50%；施工电梯共8台，合格7台，合格率88%。

二、存在的主要问题

（一）抽检不合格的起重机械由以下三家单位安装：珠海市力特建筑机械安装工程有限公司、珠海市嘉耀机械有限公司、珠海市建粤机电设备安装有限公司。

（二）抽检中发现以下设备存在较严重问题：

1．横琴国际葡萄酒交易中心1#塔吊（粤TT-T01181）（项目施工单位：江苏省江建集团有限公司，设备安装单位：珠海市力特建筑机械安装工程有限公司）使用非原厂标准节、标准节无可追溯制造日期标志、液压油表未标定、电缆线接长未采用中间接线盒。

2．建粤商务中心2#塔吊（粤CA-T01322）（项目施工单位：建粤建设集团股份有限公司，设备安装单位：珠海市建粤机电设备安装有限公司）独立安全高度超说明书要求（台风版）、塔身底部无产品标牌、液压油表未标定、未使用专用开关箱。

3．珠海富山工业园智造小镇生活中心-S6限售公寓主体工程1#塔吊（粤CA-T02022）（施工单位：广东永盛建筑工程有限公司，安装单位：珠海市嘉耀机械有限公司）独立安全高度超说明书要求（台风版）、主电缆未设置悬挂点。

4．铭泰城市广场2#塔吊（粤CA-T101499）（项目施工单位：建粤建设集团股份有限公司，设备安装单位：珠海市建粤机电设备安装有限公司）失压保护失效、零位保护失效、部分标准节无可追溯标志、无产品铭牌、司机室荷载图表缺失、控制手柄零位自锁失效、基础积水、电缆接长未使用中间接线盒、液压油表未标定、吊钩卡板螺栓缺失。

5．铭泰城市广场1#施工电梯（粤CA-S01339）（项目施工单位：建粤建设集团股份有限公司，设备安装单位：珠海市建粤机电设备安装有限公司）标准节斜腹杆脱落、吊笼顶紧急出口门电气连锁失效、登机平台正面临边部分未设防护、吊笼操作盒失效、吊笼操作盒失效、导轨架节无可识别生产日期的标志、导轨架垂直度超标、吊笼门与平台及间距大于50mm、未设置防吊笼驶出导轨的机械措施、相序保护被短接、个别附墙角度大于8度。

三、处理决定

（一）责令珠海市力特建筑机械安装工程有限公司、珠海市嘉耀机械有限公司、珠海市建粤机电设备安装有限公司进行为期1个月的整改，整改期内不得在珠海市承接起重机械安装新业务。

（二）对抽检中不合格起重机械所在项目的施工单位：江苏省江建集团有限公司、广东永盛建筑工程有限公司、建粤建设集团股份有限公司进行通报批评，并在“珠海市建筑业企业信用评价信息发布平台”上作为不良信用记录在案。

特此通报。

珠海市住房和城乡建设局

2020年7月21日